GSP Marker

Дополнительный модуль подачи питания

Дополнительный модуль подачи питания предназначен для работы совместно с устройством GPS Marker и обеспечивает следующие функции:

- Возможность подключения к бортовой сети автомобиля для обеспечения подачи питания на GPS Marker непосредственно от бортовой сети. При этом Батарейки автоматически отключаются и исключается их разряд.

- Возможность контролировать напряжение на входе модуля.

- Возможность коммутировать выходной контактор (реле, «сухой контакт»).

- Возможность подключения к ПК с целью обновления прошивки устройства GPS Marker, а так же конфигурирования без использования СМС.

Дополнительный Модуль подачи питания

Персональный компьютер

USB

GPS Marker

+5В

100кОм

+12В/+24Bольт

Выход контактов реле

0Вольт «Масса»

Вход

«Масса»

Основные технические характеристики:

| Минимальное входное напряжение питания: | +9Вольт |
| --- | --- |
| Максимальное входное напряжение питания: | +30Вольт |
| Максимальное входное напряжения тревожный вход: | +30Вольт |
| Минимальное входное напряжение тревожный вход: | -5Вольт |
| Максимальное напряжение сухого контакта (Реле): | 300Вольт |
| Максимальный коммутируемый ток реле: | 6А |
| Потребляемая мощность (режим сна GPS Marker): | 50мВт |
| Потребляемая мощность (режим поиска спутников): | 500мВт |
| Температурный диапазон (рабочий): | -40С…+85С |
| Температурный диапазон (хранения): | -55С…+85С |